Betrieb:      	Unternehmernr.:

Nachweis der baulichen Anforderungen für besonders tiergerechte Haltung (gem. Anlage 1 der AFP-Richtlinien)

Anforderungen an Laufställe für Aufzuchtrinder

1. Kriterium:

Mind. 5 % tageslichtdurchlässige Flächen in Bezug zur nutzbaren Stallgrundfläche

(Windschutznetze, Curtains und Spaceboards nur mit 50 % Lichtdurchlässigkeit berechnen)

Nachweis:

2. Kriterium:

Angaben zu den Liegeflächen:

- die spaltenfreie Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.

- bei Liegeboxenlaufställen ist pro Tier eine Liegebox nachzuweisen.

- bei Hochboxen sind die Liegeflächen mit Komfortmatten mit geprüfter und anerkannter Qualität auszustatten.

- Tiefboxen und Tiefstreulaufställe müssen mit ausreichend geeigneter trockener Einstreu versehen werden.

Nachweis:

3. Kriterium:

Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.

Ausnahme: Bei Vorratsfütterung und ständigem Futterzugang ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von max. 1,2:1 (frei zugänglicher Fressbereich pro Gruppe oder Stallabteil) nachzuweisen.

Die nutzbare Fressplatzbreite muss bei Aufzuchtrindern

- im Alter von 7 bis 12 Monaten mind. 45 cm,

- im Alter von 13 bis 18 Monaten mind. 55 cm,

- im Alter von mehr als 18 Monaten mind. 65 cm

betragen.

(Berechnung des Tier-Fressplatzverhältnisses: ein theoretischer Wert über die gesamte Länge des Futtertisches gilt nicht! Die Addition der gebauten Fressplätze ist ausschlaggebend. Das Breitenmaß je Tier wird an der Troglänge nachgewiesen, Stützen bleiben unberücksichtigt.)

Nachweis:

4. Kriterium:

Nutzbare Stallfläche (Liege- und Laufflächen) muss mind. 4,5 m² je Aufzuchtrind betragen.

Nachweis:

5. Kriterium:

Angaben zu den Laufgängen-/flächen:

Ausreichende Breiten für stressfreien Tierverkehr bzw. Begegnungen:

Laufgänge am Fressgang bei Aufzuchtrindern:

- im Alter von 7 bis 12 Monaten mind. 2,50 m,

- im Alter von 13 bis 18 Monaten mind. 3,00 m,

- im Alter von mehr als 18 Monaten mind. 3,30 m

Alle anderen Laufgänge bei Aufzuchtrindern:

- bei Aufzuchtrindern im Alter von 7 bis 12 Monaten mind. 1,80 m,

- im Alter von 13 bis 18 Monaten mind. 2,00 m,

- im Alter von mehr als 18 Monaten mind. 2,50 m.

Nachweis:

Datum, Unterschrift (Architekt*in)                                   Datum, Unterschrift (Bauherr*in)