Betrieb:      	Unternehmernr.:

Nachweis der baulichen Anforderungen für besonders tiergerechte Haltung (gem. Anlage 1 der AFP-Richtlinien)

Anforderungen an Laufställe für Milchkühe

1. Kriterium:

Mind. 5 % tageslichtdurchlässige Flächen in Bezug zur nutzbaren Stallgrundfläche.

(Windschutznetze, Curtains und Spaceboards nur mit 50 % Lichtdurchlässigkeit berechnen)

Nachweis:

2. Kriterium:

Angaben zu den Liegeflächen:

- Die spaltenfreie Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.

- Im Falle von Liegeboxen ist für jedes Tier eine Liegebox bereitzustellen.

- Bei Hochboxen sind die Liegeflächen mit Komfortmatten mit geprüfter und anerkannter Qualität auszustatten.

- Tiefboxen und Tiefstreulaufställe müssen mit ausreichend geeigneter trockener Einstreu versehen werden.

Nachweis:

3. Kriterium:

Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen.

Ausnahmen:

- Bei Vorratsfütterung und ständigem Futterzugang ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von max. 1,2 : 1 (frei zugänglicher Fressbereich pro Gruppe oder Stallabteil) nachzuweisen.

- Werden Kühe über automatische Melksysteme über den Tag verteilt gemolken (kein Gruppenmelken), ist bei Vorratsfütterung und ständigem Futterzugang ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von max. 1,5 : 1 (frei zugänglicher Fressbereich pro Gruppe oder Stallabteil) möglich.

Die nutzbare Fressplatzbreite bei laktierenden Kühen muss mind. 65 cm (Empfehlung für Trockensteher mind. 75 cm) betragen.

(Berechnung des Tier-Fressplatzverhältnisses: ein theoretischer Wert über die gesamte Länge des Futtertisches gilt nicht! Die Addition der gebauten Fressplätze ist ausschlaggebend. Das Breitenmaß von 65 cm bzw. 75 cm/Tier wird an der Troglänge nachgewiesen, Stützen bleiben unberücksichtigt.)

Nachweis:

4. Kriterium:

Die nutzbare Stallfläche (Liege- und Laufflächen) muss mind. 5,5 m² je Milchkuh betragen.

Nachweis:

5. Kriterium:

Angaben zu den Laufgängen/-flächen:

Ausreichende Breiten für stressfreien Kuhverkehr bzw. Begegnungen sind einzuhalten:

Laufgang am Fressgang: mind. 3,50 m

Alle anderen Laufgänge mind. 2,50 m

Nachweis:

6. Kriterium:

Für laktierende Kühe ist ein befestigter Auslauf von mindestens 1,5 m² pro Großvieheinheit (GVE) nachzuweisen.

Ausnahmen:

- regelmäßiger Sommerweidegang

- bei einer Stallmodernisierung (auch Stallan- und Umbau), wenn ein Auslauf aufgrund der Stalllage nicht möglich ist und mindestens 7 m² je Großvieheinheit Stallfläche zur Verfügung gestellt werden.

Nachweis:

Datum, Unterschrift (Architekt*in)                                       Datum, Unterschrift (Bauherr*in)